DOCUMENTO:

MANUAL CONFIGURACIÓN

iBOXsystem

ELABORADO POR:

Cesar Estévez

REVISIÓN:	1.0.0

FECHA:	MAYO - 2014

INDICE

1.- Entrar al sistema.

2.- Pantalla Principal.

3.- Mantenimiento de Útiles.

4.- Mantenimiento de Configuraciones E/S.

5.- Monitor E/S.

1.- Entrar al sistema.

Para entrar al sistema debemos identificarnos mediante un usuario y contraseña.

Por defecto serán:

Usuario: pferd

Contraseña: pferd

Una vez autentificados, el sistema nos mostrará la pantalla principal.

2.- Pantalla Principal.

En la pantalla principal tenemos los accesos para el mantenimiento de útiles, la configuración y el monitor de entradas y salidas.

3.- Mantenimiento de Útiles.

En la vista general tenemos la lista de útiles dados de alta en el sistema. Desde el botón “Nuevo Útil”, nos permitirá dar de alta un nuevo útil.

Para dar de alta un útil, debemos previamente leer un TAG que no esté identificado en el sistema. Una vez leído, pulsamos sobre el botón “Nuevo Útil” y el sistema nos propondrá ese mismo TAG para darlo de alta en el nuevo útil. Debemos escribir un nombre para el útil, así como indicar si se trata de un útil bueno. Después pulsaremos “Guardar Cambios” y el sistema nos añadirá el útil y volverá a la pantalla principal de los útiles.

Si queremos cambiar los datos de un útil, debemos pulsar sobre el botón en forma de hoja de la lista de útiles. Al igual que un útil nuevo, el sistema nos permitirá cambiar el nombre, el TAG y el estado del útil. Procedemos a guardar los cambios y el sistema registrará el cambio en la lista de útiles. Si deseamos cambiar el TAG de un útil ya creado, leeremos el TAG no reconocido por el sistema ( un TAG nuevo ) y pulsaremos sobre la hoja de modificación del útil. El sistema nos indicará el TAG Activo ( es el TAG actual del útil ) y al lado “Última lectura TAG desconocido” nos indicará el nuevo TAG leído. Para cambiarlo debemos copiar el contenido de este último en el campo “TAG Activo”.

4.- Mantenimiento de Configuraciones E/S.

La pantalla de configuraciones de entrada y salida nos permite configurar el comportamiento de las entradas y las salidas del iBOXsystem.

Pulsando sobre “Nueva Configuración” podremos dar de alta una configuración. Para ello añadiremos el identificador, un tipo de señal ( Entrada o Salida Digital ), una función asociada, el canal afectado y una descripción. La situación deberá ser 1 para que esté activa y el Estado = 0 ( valor por defecto ).

Los distintos tipos de función son:

- 1: Entrada Presencia de Util (Trigger Lectura)

- 2: Entrada Util Procesado

- 3: Entrada  Util Bueno(1)/Malo(0)

- 4: Salida Util Leido (TAG Procesado)

- 5: Salida Util Bueno(1)/Malo(0)

- 6: Salida TAG no presente ó TAG no leído

- 0: Sin función.

Tipos de configuración:

- 0: Salida Digital

- 1: Entrada Digital

- 2: Salida Analógica

- 3: Entrada Analógica

- 4: Salida PWM

- 5: Entrada digital de contador/Encoder.

5.- Monitor E/S.

El monitor nos muestra el estado de las entradas y salidas en tiempo real.

Podemos forzar la activación de una salida o la desactivación. Para ello seleccionaremos el botón “on” de encendido o el “Off” para el apagado en cada una de las salidas definidas.